«Профессионал В»

Применение

Данный комплект состоит из:

- Блок питания – 1 шт.

- Кран соленоидный  12V DC 1” – 1 шт.

- Провод монтажный - 20 м.п.

- Датчик влажности воздуха в защитном корпусе шевронного типа, для дополнительной защиты от прямого воздействия распыляемой воды (в дальнейшем - датчик) – 1 шт.

«Профессионал  В»,  применяется:  в системах увлажнения воздуха, например,  в системах охлаждения воздуха в теплицах методом распыления воды, в системах поддержания оптимальной влажности в теплицах при выращивании различных культур и т.д.

Датчик влажности воздуха используемый в  «Профессионал В»,  имеет  установленные при производстве,  заданные при заказе, значения контрольного уровня влажности  и  подключен непосредственно к исполнительному механизму откр./закр.  протока воды. В  данном  случае роль такого механизма исполняет кран соленоидный.

Алгоритм работы: датчик включает соленоидный кран  и система орошения начинает работу, если уровень влажности опускается ниже контрольного уровня.  Датчик выключает соленоидный кран  и система орошения  перестает работать, если уровень влажности превышает  верхний  контрольный  уровень  влажности воздуха.

Технические характеристики

Электрические параметры датчика:

- Напряжение источника питания :  = 9…12 В постоянного тока

- Допустимая длина кабеля датчик-кран соленоидный:  до 100 метров

- Исходная длина кабеля в комплекте: 20 метров

Краткие технические данные:

- Состояние контактов: Нормально замкнутые при влажности ниже контрольного уровня

- Гистерезис:  20%RH

- Влажность, при которой  размыкаются контакты  датчика:  90%RH

- Влажность, при которой замыкаются контакты  датчика:  70%RH

- Точность ±3%RH.

Примечание: по специальному заказу возможна поставка датчиков с другими значениями контрольного уровня влажности воздуха и гистерезиса срабатывания.

Условия окружающей среды:

- Температура при эксплуатации:  0…+50ºС

- Влажность при эксплуатации:  0…100% относительной  влажности,  без конденсации влаги

- Температура при хранении и транспортировании:  0…+50ºС

- Влажность при хранении и транспортировании:  ≤ 95% относительной  влажности

Рекомендации по монтажу

- При монтаже  «Профессионал  В»,  необходимо исключить воздействие на чувствительный элемент датчика прямого солнечного света и воды. Исходя из этого, мы настоятельно  рекомендуем применение датчика совместно с защитным корпусом шевронного типа.

- Не рекомендуется устанавливать датчик в не обдуваемых замкнутых нишах, т.к. в них могут образовываться застойные зоны воздуха, относительная влажность в которых может значительно отличаться от средней влажности в объеме теплицы.

- Рекомендуется таким образом выбирать место установки датчика, чтобы он оказался в зоне обдува вентиляторов теплицы, т.к. это позволит уменьшить время реакции датчика на изменение влажности в теплице и получить показания наиболее соответствующие показаниям средней влажности по объему теплицы.

- При использовании датчика в зоне работы парового  увлажнителя,  расстояние от увлажнителя до датчика должно быть не менее 3 метров.

- При прокладке кабелей необходимо соблюдать условия по допустимой длине соединительных проводов. Не допускается прокладка выходных кабелей от датчиков вместе с сильноточными и силовыми кабелями сети 220В.

- На корпусе датчика «Профессионал  В», имеется кнопка принудительного перевода датчика в сработавшее состояние.  Суть ее работы в следующем: если влажность ниже верхнего контрольного уровня и датчик находится в не сработавшем состоянии, то при нажатии на кнопку датчик принудительно переходит в сработавшее состояние с соответствующей реакцией системы орошения. Использование этой функции позволяет упростить ввод в эксплуатацию системы датчик-кран соленоидный  и ускорить отладку алгоритма орошения. Кроме этого в процессе эксплуатации эта функция может быть использована для диагностики исправности датчика, проверки состояния кабельной сети, поиска возникающих неисправностей.

- С целью удобства контроля за состоянием датчика в процессе эксплуатации, введен светодиодный индикатор состояния. Светодиод  расположен на плате преобразования и загорается, если влажность в контролируемом объеме ниже установленного контрольного  уровня, а датчик переходит в сработавшее состояние.  При заказе «Профессионал  В»,  может быть оговорена поставка датчика с прозрачной верхней крышкой с целью контроля за состоянием датчика по светодиодному индикатору.

- По окончании работ по размещению и монтажу, отдельные  элементы «Профессионал  В»   необходимо соединить между собой при помощи соединительных клемм.  Категорически не допускается стыковка клемм,  различных по цвету и форме!!!   Места соединения, во избежание попадания влаги,  дополнительно изолируются.

Рекомендации по эксплуатации

- В процессе эксплуатации  «Профессионал  В»,  должна быть исключена возможность прямого попадания воды на чувствительный элемент влажности, размещенный в измерительном зонде датчика. Если в результате какой-либо нештатной ситуации на чувствительный элемент попадает вода, то датчик не будет реагировать на изменение влажности воздуха до тех пор, пока вода полностью не испариться с поверхности чувствительного элемента. В данной ситуации для ускорения возврата датчика в рабочее состояние рекомендуется просушить датчик в воздухе с низкой влажностью. После испарения воды датчик возвращается в рабочее состояние. Для защиты датчика от прямого воздействия воды может быть рекомендовано применение специально разработанного защитного корпуса шевронного типа. Датчик в сборе с защитным корпусом может быть размещен без каких-либо ограничений в зоне непосредственного распыления воды. Защитный корпус имеет три типа крепления: на вертикальную плоскую поверхность, на трубу и на гибкой подвеске. Дополнительное преимущество использования гибкой подвески заключается в том, что эта конструкция позволяет оперативно перемещать датчик влажности по высоте по мере роста растений.

- При эксплуатации датчика в загрязненных помещениях, например в теплицах при наличии в воздухе значительного количества пыльцы, может потребоваться периодическое проведение профилактических работ, заключающихся в очистке конструкции и чувствительного элемента влажности от осажденной пыли с помощью мягкой кисти.